Завод изготовитель Российского оборудования

ООО «Котлостройсервис» г.Самара

(846) 229-44-97, 89171119694

www.kotel-samara.ru                                     е-mail: kotelsamara2010@yandex.ru

Утверждаю

Директор Шишлянников А.В.

Инструкция по монтажу дымовой трубы с креплением на мачте

1. Подготовка к монтажу

- Убедиться, что все комплектующие (мачта, фланцы, хомуты, болты и др.) соответствуют схеме и находятся в исправном состоянии.

- Проверить наличие и правильность установки анкеров (4) — их подбор и монтаж выполняет заказчик (КНР).

- Подготовить подъёмный механизм и средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работ на высоте.

2. Сборка и монтаж мачты

Шаг 1. Приварить молниеприёмник (5) к мачте (1):

- зафиксировать молниеприёмник в верхней части мачты;

- выполнить сварочные работы, обеспечив надёжное крепление.

Шаг 2. Собрать мачту в горизонтальном положении:

- разложить элементы мачты на ровной поверхности;

- совместить фланцы (2) соседних секций;

- закрепить фланцы болтами (13), убедившись в отсутствии зазоров.

Шаг 3. Смонтировать металлические хомуты (10) к шпилькам мачты (11):

- установить хомуты на шпильки;

- зафиксировать хомуты, затянув крепёжные элементы.

Шаг 4. Установить мачту с помощью подъёмного механизма:

- зацепить крюк подъёмного механизма за проушину (6);

- поднять мачту и совместить отверстия в опорной плите (3) с заранее установленными анкерами (4);

- аккуратно опустить мачту, зафиксировать её на анкерных болтах.

3. Монтаж котла и начального участка дымохода

- Установить котёл MICRO New NR с элементами дымоходов в проектное положение.

- Совместить вертикальный тройник (12), установленный на котле, с нижним хомутом (10) на мачте.

4. Монтаж прямых участков дымовой трубы

Шаг 1. Установить первый прямой участок трубы (7) в тройник вертикальный (12):

- вставить трубу в тройник до упора;

- закрепить соединение хомутом соединительным (9).

Шаг 2. Последовательно монтировать последующие прямые участки трубы (7):

- каждый новый участок вставлять в предыдущий;

- фиксировать соединения хомутами (9), проверяя прочность крепления.

5. Установка оголовка конусного (8)

- На верхний прямой участок трубы установить оголовок конусный (8):

  - совместить оголовок с верхним участком трубы;

  - закрепить соединение хомутом соединительным (9).

6. Фиксация дымовой трубы на мачте

- По мере подъёма закреплять на прямых участках трубы (7) металлические хомуты (10):

  - фиксировать хомуты, затянув крепёжные элементы, чтобы предотвратить смещение трубы.

7. Завершающие работы

Шаг 1. Проверить надёжность всех соединений:

- осмотреть все хомуты, фланцы и крепёжные элементы;

- подтянуть ослабленные соединения при необходимости.

Шаг 2. Провести визуальный осмотр конструкции:

- убедиться в отсутствии перекосов и смещений;

- проверить вертикальность установки дымовой трубы с помощью уровня.

Шаг 3. Выполнить финальные испытания системы (при необходимости):

- запустить котёл на минимальной мощности;

- проверить отсутствие утечек дыма и корректную работу дымохода.

8. Требования безопасности

- Работы выполнять только с использованием подъёмных механизмов.

- Работы на высоте проводить только специалистами с допуском к высотным работам.

- Соблюдать правила электро- и пожарной безопасности.

- Использовать средства индивидуальной защиты (каски, страховочные пояса и т. д.).

- Не приступать к эксплуатации системы до полного завершения монтажа и проверки всех соединений.