Инструкция по сборке дымохода для котла MICRO New NR (согласно схеме)

Шаг 1. Подготовка компонентов

Перед началом работ убедитесь, что в наличии имеются все элементы системы:

- тройник вертикальный со стабилизатором тяги, вычисткой и конденсатоотводом (1);

- стабилизатор тяги (2);

- вычистка (3);

- тройник проходной (4);

- тройник со взрывным клапаном (5);

- хомуты соединительные – 2 шт (6);

- взрывной клапан (7);

- опорные лапки для крепления дымохода (2 шт., 8);

- конденсатоотвод (9);

- опорный хомут (10).

Шаг 2. Сборка начального узла на земле

- Соедините тройник со взрывным клапаном (5) и тройник проходной (4).

- Закрепите соединение с помощью соединительного хомута (6).

- Проверьте надёжность крепления и отсутствие перекосов.

Шаг 3. Монтаж начального узла на котёл и установка опорных элементов

- Установите собранный узел (тройник 4–5 с хомутом 6) на патрубки дымоходов котла.

- Установите опорные лапки (8) для крепления дымохода на корпусе котла в местах, предусмотренных конструкцией.

- Соедините тройник (1) вертикальный с ранее собранным узлом (тройник 4–5). Используйте соединительный хомут (6).

- Установите опорный хомут (10) для дополнительной фиксации дымохода.

- Отрегулируйте высоту опорных лапок (8) так, чтобы они соприкасались с конденсатоотводом (9).

- Убедитесь, что вертикальный участок установлен строго вертикально.

Шаг 4. Монтаж элементов обслуживания и безопасности

- Установите стабилизатор тяги (2) в предусмотренное место на вертикальном участке дымохода.

- Проверьте корректность установки конденсатоотвода (9) — он должен быть расположен ниже входа дымоотводящего патрубка котла.

Шаг 5. Регулировка и финальная проверка

- Проверьте герметичность всех соединений (при необходимости используйте высокотемпературный герметик).

- Убедитесь в отсутствии перекосов и смещений конструкции.

Шаг 6. Финальные меры безопасности

- Убедитесь, что дымоход не соприкасается с горючими материалами.

- Проверьте соответствие высоты дымохода требованиям (не менее 7 м от уровня «0»).

- Убедитесь в наличии тяги перед запуском котла.

Важно:

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Соблюдайте требования пожарной безопасности и строительные нормы.

- При возникновении сомнений обратитесь к инструкции производителя котла или к специалисту.